NÜKLEER TIP TAM KORUMA KURŞUNSUZ ÖNLÜK TEKNİK ŞARTNAMESİ

Radyasyon koruyucu önlük radyasyona karşı ön tarafta 1 mm LE kurşuna eşdeğer kurşunsuz bazlı koruyucudan ve arka tarafta 0,50 mm LE  kurşun eşdeğerlikte kurşunsuz bazlı materyalden üretilmiş olmadır.

Önlükler tam koruma model olmalıdır.  Üst üste gelen kısımlar önde velcro sistemi ile yapıştırılmalıdır. Önlüğün kullanımı kolay olması için bel destek kemeri önlük üzerinde bulunmalıdır. Önlük üzerinde yan cep bulunmalıdır.

Önlüğün ergonomik kullanımı ve uzun ömür açısından önlüğün iç kumaş kaplaması ve kumas rengi ile dış kumas kaplaması ve rengi farklı olmalıdır.kurşun önlüğün güvenlik standartları gereği ön yüzünde  dozimetre cebi olmalıdır. Kurumun ve kullanıcının talebi üzerine önlüğün iç kısmındada dozimetre cebi olmalıdır.

Önlüğün ebatları kullanıcılar tarafından seçilmeli ve kullanıcıların vucutlarına uygun olmalıdır. Bu doğrultuda ürün sağlayıcı firma xs – s –m-l-xl-xxl-xxxl bedenlerinde ürün tedariği sağlamalıdır.

Önlük etiketinde üretici firma bilgileri, satıcı firma bilgileri, beden bilgileri, üretim tarihi, lot numarası, barkod numarası onaylanmış kuruluş numarası 2016/425 eu revizyonuna uygun şekilde  (ce)  bulunmalıdır.

Kurşunsuz önlüklerde renk seçeneği olmalıdır. Kullanıcı talep halinde renk seçenekleri doğrultusunda renk seçebilmelidir. Kurşun önlüklere ilişkin kumaş seçeneği olmalıdır. Kullanıcı , talebi doğrultusunda ürünü oxfort, poliüran pu , hidrofobik, antibakteriyel isteyebilmelidir. Ürünün üretiminde kullanılan kumaşla ilgili teknik belge sunulması gerekmektedir.

X ray koruyucu kurşun önlüğünün kişisel koruyucu donanım yönetmeliği (01 mayıs 2019 tarihli ve 30761 sayılı resmi gazete, yeni rgülasyon (ab) 2016/425 x kişisel koruyucu yönetmenliğine göre üretilmiş ve belgelendirilmiş olmalıdır. Koruyucu önlüklere ilişikne onaylanmış kuruluştan alınmış modül c2 / modül d ve modül b belgesi teslimat öncesi kuruma sunulmalıdır. Kurumun belgelendirme firmasına sorgulama hakkı olduğunu belgeyi sunan firmanın bilmesi ve sonuçlarını kabul etmesi gerekmektedir.

Ürünün üretimine ait taek onay ve test raporları olmalıdır. Bunu istenildiğinde sunmalıdır.

Ürüne ilişkin üretim koşulları ıso 9001:2015 standartlarında olmalıdır ve bu standartlarda olduğuna ilişkin belge sunmalıdır.

Üretici firma ISO 13485:2016 kalite yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.

Üretici firma ISO 14001:2015 belgesine sahip olmaldır.

Ürünün üretimine ilişkin akredite olmuş kurumdan uluslararası geçerliliği olan radyasyon koruyucu ürünlerin üretimine ilişkin ıso 45001:2018 belgesi olmalıdır.

Satıcı firma ürünlere ilişkin kurumun istemesi halinde daha önce yaptığı işlere ilişkin iş deneyim belgesi veya referans sunmalıdır.

Kullanımı kolay vücudu saran özellikte olmalıdır

Kurşunsuz önlüklere nakış ile numaralandırma yapılabilmelidir. İstenildiği takdirde cırtlı isim eklenmelidir.

Kullanılan kumaş su geçirmez uzun süreli kullanım ve hijyen açısından kolay silinebilen bir yapıya sahip olmalıdır.  Önlüğün biyeleri su geçirmez özellikte olmalıdır.

Kurşunsuz önlüklerin üretim hatalarına karşı üretici firma 2(iki) yıl garanti vermelidir.